SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-5/2024 |
| Predmet javnega naročila | Naprava za snemanje EKG pri elektrofizioloških posegih |

Ponujeno:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

V postopku oddaje javnega naročila »Naprava za snemanje EKG pri elektrofizioloških posegih« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Naprava za snemanje EKG pri elektrofizioloških posegih |  |
| 1. Sistem za snemanje signalov pri elektrofizioloških preiskavah; |  |
| 2. Omogočati mora prikaz in snemanje vsaj 12 površinskih EKG kanalov in vsaj 56 bipolarnih intrakardialnih kanalov; |  |
| 3. 6 dodatnih kanalov za merjenje analognih vrednosti, npr.: invazivnega tlaka, ipd. ; |  |
| 4. Ima 2-4 kanalni stimulator, brez dodatnih zunanjih žičnih povezav, z možnostjo začetka / ustavitve stimulacije z enim pritiskom; |  |
| 5. Shranjevanje dogodkov in stimulacijskih protokolov, časovno beleženje dogodkov; |  |
| 6. Programska oprema, ki omogoča prilagodljiv prikaz vseh kanalov, vključno s prikazom ablacijskih podatkov; |  |
| 7. Vsaj 2 zaslona za prikaz v operacijskem prostoru in vsaj 2 zaslona v zunanjem merilnem prostoru; Velikost posameznega zaslona vsaj 23'' ter ločljivost vsaj 1080p; |  |
| 8. Laserski tiskalnik za tiskanje signalov. Medij tiskanja: Vsaj A4; Povezljivost: USB, mreža (RJ-45); Ločljivost tiskanja: Vsaj do 600 x 600 dpi; Obremenjenost: Vsaj do 40.000 strani / mesec; Kapaciteta listov: Vsaj 200 listov (v primarnem predalu ali v predalu 2); Strani z eno kartušo: Vsaj 1.250; Mak. Teža: 14,8 kg; Maks. velikost: 401 x 475 x 375 mm; Okolijski vidiki: možnost tiskanja na recikliran papir, glasnost opreme s funkcijo tiskanja oz. kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 54 dB; Garancija: Vsaj 1 leto |  |
| 9. Zadnja verzija opreme |  |
| 10. Vsa ponujena oprema mora biti nova, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene; |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |