POTENCIALNIM PONUDNIKOM

Številka: 273-13/2022

Datum: 13.6.2022

Povpraševanje – izdelava in montaža avtomatskih vrat v SB Nova Gorica – oddelek CIT

| Opis artikla | Količina |
| --- | --- |
| 1. Izdelava in montaža stene iz ALU profilov, profili barvani RAL 9016 -bela, stena skupne dimenzije 300x245cm, razdeljena na stransko fiksno obsvetlobo in prehodno odprtino za avtomatska vrata, zastekljena z varnostnim lepljenim steklom 10mm. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih, dvokrilnih-teleskopskih, drsnih vrat. Pozicija vgradnje: hodnik Opis izdelave: - okvirji vratnih kril iz Alu profilov, prašno barvani po RAL 9016, zastekljeni z varnostnim lepljenim steklom, 10mm. - pokrov avtomatike barvan v RAL 9016 - dimenziji svetle odprtine: ca 181x230cm - varnostna senzorja, varovanje zaradi gibanja vratnih kril (skladno z EN 16005). - lastno baterijsko napajanje za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije Način odpiranja: brezstični senzor z obeh strani vrat Dobava in montaža tipke za evakuacijo (zelena) v sili in montaža (inštalacija za tipko, priklop opreme), zagon in preizkus. | Kpl 1 |
| 2. Izdelava in montaža stene iz ALU profilov, profili barvani RAL 9016 -bela, stena skupne dimenzije 242x250cm, razdeljena na stransko fiksno obsvetlobo in prehodno odprtino za avtomatska vrata, zastekljena z varnostnim lepljenim steklom 10mm. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih, dvokrilnih-teleskopskih, drsnih vrat. Pozicija vgradnje: na vhodu v prostor Opis izdelave: - okvirji vratnih kril iz Alu profilov, prašno barvani po RAL 9016, zastekljeni z varnostnim lepljenim steklom, 10mm. - pokrov avtomatike barvan v RAL 9016 - dimenziji svetle odprtine: ca 181x230cm - varnostna senzorja, varovanje zaradi gibanja vratnih kril (skladno z EN 16005). - lastno baterijsko napajanje za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije Način odpiranja: brezstični senzor z obeh strani vrat Dobava tipke za evakuacijo (zelena) v sili in montaža (inštalacija za tipko, priklop opreme), zagon in preizkus. | Kpl 1 |
| 3. Izdelava povezave med vrati in vzpostavitev funkcije -druga vrata se odprejo, ko so prva zaprta (funkcija interlock). Dolžina cca. 5m. | Kpl 1 |

Vrata morajo biti programirana, da se druga vrata odprejo, ko so prva zaprta.

Garancija za avtomatska vrata – 3 leta.

Rok za izvedbo: 30.6.2022

Rok plačila: 60 dni