Dopolnitev Navodil  za izdelavo ponudbe  v točki 2. predmet javnega naročila

Minimalne tehnične zahteve bolniške omarice:

Bolniška omarica je opremljena z vrtljivo servirno mizico z možnostjo regulacije višine. Korpus omarice je izdelan iz jeklene pločevine, vrata, maska, ter vrhnja plošča so izdelane iz laminata, debeline 8 mm. Servirna mizica je izdelana iz ABS plastične mase. Dimenzije bolniške omarice so 61 – 62x47 – 48, z nastavljivo višino h 90/110 cm.

Opremljenost omarice:

1.	omarica je na 4 kolesih fi 50-55 mm, ter opremljena s 4 odbojnimi kolesi fi 50-55 mm,

2.	predal omarice je opremljen s posebnim plastičnim vložkom izdelanim iz ABS mase. Vložek predala mora biti enostavno snemljiv iz korpusa predala, kar mora omogočati lahko čiščenje in pranje.

3.	Vsi uporabljeni materiali omarice morajo omogočati pranje in dezinfekcijo.

4.	V korpusu omarice sta vgrajena 2 vložka iz ABS mase z namenom odlaganju steklenic ali plastenk.

5.	Omarica mora omogočati odpiranje vrat z leve in desne strani.

6.	Ogrodje omarice je praškasto debeloslojno pobarvano barvi z antibakterijskim nanosom.

7.	Konstrukcija nočne omarice in mizice mora biti obdelana in zaščitena po posebnem proti-bakterijskem načinu BioCote ®, kateri preprečuje nastajanje bakterij za bolnišnične okužbe.

8.	Možnost prezentacije artikla, možnost izbire barve zagotavljanje rezervnih delov, garancija.

Naročnik dopušča odstopanja od minimalnih zahtevanih lastnosti predmeta javnega naročila +/- 10%.