SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 260-4/2019 |
| Predmet javnega naročila | Oprema OIMR – 1 faza |

SKLOP 1 – Pohištvena oprema

Zahteve naročnika:

SPLOŠNI OPISI POHIŠTVENE OPREME

Splošno

- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.

- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.

- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).

- Izvajalec je dolžan izdelati vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov (mizo, omaro, predalnik, pult...). Z izdelavo in dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:

- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312

- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312

- laminat, robni trakovi - SIST EN 438-3

- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4

- nerjavna jeklena pločevina - AISI304 ali AISI 316

- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322

- "kerrock" - plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva z antibakteriološkim dodatkom

Omare, viseče omarice, podstavne omarice

- Korpus omar in omaric izdelan iz iverala debeline 18 mm. Iz iverala debeline 18mm mora biti izdelan tudi hrbet omare. Vidni deli korpusa omar iz ivernih plošč + 2x laminat.

- Vrata omar in čela predalov morajo biti izdelana iz ivernih plošč + 2x laminat.

- Robovi vrat in predalov so zaključeni z ABS nalimkom debeline vsaj 2mm. Robovi nalimka morajo biti posneti. ABS nalimki morajo biti v barvi laminata.

- Police morajo biti izdelane iz iverala in morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. Robni trak mora biti v enaki barvi, kot so police.

- Perforacija za police mora biti tudi na hrbtni strani omare.

- Zapora podnožja omar je iz barvane alu pločevine, višine 100mm, nasajena na nogice omaric. Stik s tlemi je zatesnjen.

Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica:

- Pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete, kot npr. BLUM, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot npr. HAFELE.

- Okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.

Montaža:

- Pred montažo preveriti dimenzije na prostoru vgradnje.

- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.

- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.

- V kolikor ojačitev v steni ni izvedena, se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene).

- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.

- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.

PISALNE MIZE

PM1, PM2, PM4, RK PISALNE MIZE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap. št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane po dogovoru z arhitektom. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki z možnostjo višinske regulacije. 5; Tipski nosilec za računalnik - RK, dimenzij cca. 250/500/500 mm, iz jeklene perforirane pločevine, po dogovoru z arhitektom, montiran pod delovno površino pulta, z možnostjo kasnejše premontaže..

NASTAVLJIVE MIZE

MV, DM, MOU, JM2, MRO NASTAVLJIVE MIZE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28mm, obojestransko laminirane po dogovoru z arhitektom. Delovna površina je lahko tudi masivna, izdelana iz obojestransko furnirane vezane plošče.. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.. 5; Miza MV na električni pogon Določene mize MV so na električni pogon - označeno v popisu!.

MIZE

JM1

MIZE – JM1. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap. št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Delovna površina mize je je oblazinjena z materialom, ki omogoča lahko čiščenje, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Miza namenjena previjanju previjanju in izvajanju fizioterapije za majhne otroke.. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije..

MJ MIZE – MJ. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.Št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28mm, obojestransko laminirane po dogovoru z arhitektom.. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije...

DELOVNI PULTI

DP, DP4, DP5 DELOVNI PULTI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stene korpusa podstavnih omaric so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.. 2; Pokrivna plošča hrbtišča za celotnim pultom je debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.. 3; Delovna površina pulta je izdelana iz iverne plošče debeline 28mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.. 4; Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omaric. Stik s tlemi je zatesnjen.. 5; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 6; Predali so s polnim izvlekom. Čelne ploskve so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene pulta. Stranice in dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm.. 7; Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase. Samozapiralni mehanizem je opremljen z blažilcem trkov.. 8; Ročaji so dolžine 480mm, dvotočkovno pritrjeni.. 9; Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov.. 10; Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije 10mm.. 11; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.. 12; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije..

PREDALČNIKI

MP PREDALČNIKI MP. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 2; Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.. 3; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 4; Čelne ploskve predalov so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene predalčnika. Stranice so iz krivljene jeklene pločevine, dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm.. 5; Zgornji predal je opremljen z vložkom za pisala. Spodnji predal je opremljen s fleksibilnimi vložki za pokončno vstavljanje listov formata A4.. 6; Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase.. 7; Ročaji so dolžine 480mm, dvotočkovno pritrjeni.. 8; Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov.. 9; Predalčnik stoji na kolesih z možnostjo zavijanja v krogu, višine 100mm, v jekleni strukturi, z gumijasto povozno površino. Opremljeni so z nožno zavoro...

OMARE

OM, OM1, OM2, OM3, OM4, OM9, OMZ, OM10, RE1 OMARE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap. št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. 2; Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.. 3; Vrata so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene omare.. 4; Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110.. 5; Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.. 6; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 7; Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.. 8; Ročaji so dolžine 480mm, dvotočkovno pritrjeni.. 9; Obešalne kljukice so jeklene, pritrjene na steno omare.. 10; Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico.. 11; Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije 10mm..

GARDEROBNE OMARE

GO1, GO2, GO3, OG, OMG GARDEROBNE OMARE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 2; Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.. 3; Vrata so iz obojestransko laminiranih iveral plošč debeline 18mm. Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.. 4; V vratih so vgrajene alu eloksirane prezračevalne rešetke, skladno s priloženimi shemami.. 5; Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110.. 6; Police so iz iveral plošč debeline 18mm. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.. 7; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 8; Ročaji so dolžine 240mm, dvotočkovno pritrjeni.. 9; Prečka za obešalnike je jeklena, pritrjena pod polico.. 10; Obešalne kljukice so jeklene, pritrjene na steno omare.. 11; Vrata so opremljena s pohištveno oz. trozaporno pohištveno ključavnico.. 12; Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije 10mm.. 13; Pladenj za čevlje je iz jeklene pločevine deb. 2mm, z zavihanimi robovi višine 20mm, dimenzj po priloženih shemah..

REGALI

REG, REG2, REG3 REGALI – REG, REG2, REG3. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 2; Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.. 3; Police so iz iveral plošč debeline 18mm. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.. 4; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 5; Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.. 6; Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije 10mm..

REG3A REGALI – REG3A. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Tipski kovinski regal iz barvane pocinkane pločevine. Nosilnost min. 150 kg..

SKLOP 2 -  TIPSKA OPREMA

Zahteve naročnika:

SPLOŠNI OPISI TIPSKE OPREME

Dimenzije elementov tipske opreme so navedene okvirno, za določitev velikostnega razreda. Možna so manjša odstopanja (do 15% pri posamezni dimenziji) ob predpostavki, da ponujeni tipski element zadošča ostalim splošnim zahtevam.

Pri nekaterih postavkah so navedeni tipi kot primer za lažjo pripravo ponudbe. Ponujeni element mora biti po osnovnih karakteristikah in izgledu podoben tipu navedenemu v tej dokumentaciji, ni pa potrebno da je identičen.

Splošno

- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.

- Izbran ponudnik je dolžan dobaviti in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.

- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).

- Izvajalec je dolžandostaviti vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov. Z dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:

- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312

- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312

- laminat, robni trakovi - SIST EN 438-3

- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4

- nerjavna jeklena pločevina - AISI304 ali AISI 316

- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322

- "kerrock" - plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva z antibakteriološkim dodatkom

Montaža:

- Pred montažo preveriti dimenzije na prostoru vgradnje.

- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.

- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.

- V kolikor ojačitev v steni ni izvedena, se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene).

- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.

- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.

STOLI NAVADNI

STN (npr. Integra MIT) STOLI NAVADNI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol brez naslona za roke. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 3; Jekleno ali ALU ogrodje z barvano finalno obdelavo . 4 noge , spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike.. 4; Podnožje v široki izvedbi, ki omogoča nalaganje v višino..

STOLI

STP, STO, STK STOLI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol brez naslona za roke. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 3; Jekleno ali ALU ogrodje z barvano finalno obdelavo . 4 noge , spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike..

STOLI z nastavljivo višino

STB STOLI Z NASTAVLJIVO VIŠINO - STB. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol za bolnike otroke z nastavljivo višino. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom. Školjka je lahko tudi iz vezane plošče.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 3; Jekleno ali ALU ogrodje z barvano finalno obdelavo . 4 noge , spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike.. 4; Podnižje je lahko tudi masivno leseno..

STT STOLI Z NASTAVLJIVO VIŠINO - STT. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Terapevtski stol za bolnike otroke z nastavljivo višino. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom. Školjka je lahko tudi iz vezane plošče.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 3; Jekleno ali ALU ogrodje z barvano finalno obdelavo . 4 noge , spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike. Podnižje je lahko tudi masivno leseno..

STOL VRTILJAK

STPI, STV, STJ STOL VRTILJAK. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol vrtiljak brez naslona za roke. Naslon in sedalo sedežne školjke iz krivljene lesene vezane plošče ali iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 3; Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo. Plinski dvižni mehanizem. Petkrako podnožje z gumiranimi kolesi..

STOL TRIPTRAP

STTT STOL TRIPTRAP. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol triptrap. Celoten stol izdelan iz krivljene lesene vezane plošče in masivnih lesenih konstrukcijskih elementov.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili..

ČAKALNIŠKA KLOP

ČK (npr. integra shey) ČAKALNIŠKA KLOP. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Čakalnišli stol enosed. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 2; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili..

KOŠ ZA ODPADKE

KS KOŠ ZA ODPADKE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Posoda iz jeklene perforirane pločevine, prašno barvane po dogovoru z arhitektom..

KOŠ ZA DEŽNIKE

KD KOŠ ZA DEŽNIKE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Posoda iz jeklene perforirane pločevine, prašno barvane po dogovoru z arhitektom..

POSODE ZA ODPADKE

KS4, KUP POSODE ZA ODPADKE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Posode za ločeno zbiranje odpadkov in umazanega perila z pokrovom na pedal. KS4 - 4 posode za ločene odpadke.. 2; Ogrodje in pokrov iz nerjaveče jeklene pločevine. Pokrov lahko tudi iz umetne mase. Odpiranje pokrova s pedalom.. 3; Mehanizem za odpiranje z zapiralno zavoro in blažilcem trkov..

KAUČ

DS2 oblazinjen dvosed (npr. Žakelj Nubo) KAUĆ. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Dimenzija 200/80 cm. 2; Sedežni deli, hrbtno naslonjalo in naslonjala za roke so izdelani iz lesene podkonstrukcije, obložene s trdo in mehko gumo, filcem. Zunanja obloga je umetno usnje, teksture in barve po dogovoru z arhitektom.. 3; Noge so jeklene barvane, vijačene v skrito podkonstrukcijo osnove..

KLUBSKE MIZE

KM KLUBSKE MIZE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane po dogovoru z arhitektom.. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije..

VOZIČEK ZA ČISTILA

VZ, VČO VOZIČEK ZA ČISTILA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Voziček večnamenski, s tremi policami, vse police z ograjico. 2; Velikost cca. 120/65/90 cm. 3; 4 x antistatična kolesa cca. Ø 100 mm, z odbojniki. 4; Ročaj za vodenje vozička. 5; Material: ogrodje iz nerjavnega jekla, police iz mehansko in kemično odpornega materiala..

VOZIČEK

VP VOZIČEK. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Voziček večnamenski, s tremi policami, vse police z ograjico,. 2; Velikost cca. 120/65/90 cm. 3; 4 x antistatična kolesa cca. Ø 100 mm, z odbojniki,. 4; Ročaj za vodenje vozička,. 5; Material: ogrodje iz nerjavnega jekla, police iz mehansko in kemično odpornega materiala..

VOZIČEK ZA UMAZANO PERILO

VUP, KUP VOZIČEK ZA UMAZANO PERILO. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Voziček velikost cca. 40/40/110 cm. 2; 4 x antistatična kolesa cca. Ø 100 mm. 3; Material: ogrodje iz nerjavnega jekla.

voziček za zdravila

VOZ VOZIČEK ZA ZDRAVILA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Voziček večnamenski, s tremi policami, vse police z ograjico. 2; Velikost 95/60/90 cm, dovoljeno odstopanje dimenzij ±5%. 3; 4 x antistatična kolesa Ø 100 do 125 mm, z odbojniki. 4; Ročaj za vodenje vozička. 5; Material: ogrodje iz nerjavnega jekla, police iz mehansko in kemično odpornega materiala..

voziček za odvzem krvi

VOKRI VOZIČEK ZA ODVZEM KRVI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Voziček večnamenski, s tremi policami, vse police z ograjico. 2; Velikost cca. 95/60/90 cm, dovoljeno odstopanje dimenzij ±5%. 3; 4 x antistatična kolesa Ø 100 do 125 mm, z odbojniki. 4; Ročaj za vodenje vozička. 5; Material: ogrodje iz nerjavnega jekla, police iz mehansko in kemično odpornega materiala..

STENSKO OGLEDALO

OGL, OGN STENSKO OGLEDALO. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stensko ogledalo z rolojem za prekrivanje. 2; Velikost 220/80 cm, varnostno steklo z zaščito pred poškodbami ob razbitju. 3; Rolo iz pralne plastificirane tkanine (screen rolo) z navojnim mehanizmom in vrvico za spuščanje. 4; Avtomatsko dviganje na navojno palico. 5; Okvir ogledala iz masivnega lesa. 6; OGN s sistemom za nagib ogledala.

STENSKE TIRNICE

ST STENSKE TIRNICE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Inox stenska tirnica. 2; Dolžina enaka dolžini medicinskega kanala. 3; Nujen priklop na ozemljitev (predhodno pripravljena).

OBEŠALNIK

OB OBEŠALNIK. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Prostostoječ obešalnik iz barvanega jekla dosegljiv bolnikom na invalidskem vozičku.

KLOP

KL KLOP. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Površina klopi je izdelana iz vezane plošče debeline 30 mm.. 2; Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.. 3; Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.. 4; Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije..

SKLOP 3 – MEDICINSKA OPREMA

Zahteve naročnika:

SPLOŠNI OPIS MEDICINSKE OPREME IN APARATOV

Pri nekaterih postavkah so navedeni tipi kot primer za lažjo pripravo ponudbe. Ponujeni element mora biti po osnovnih karakteristikah in izgledu podoben tipu navedenemu v tej dokumentaciji, ni pa potrebno da je identičen.

Splošno

- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.

- Izbran ponudnik je dolžan dobaviti in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.

- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).

- Izvajalec je dolžan dostaviti vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov. Z dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.

preiskovalna miza

PRM PREISKOVALNA MIZA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Dvodelna preiskovalna miza. 2; Dolžina mize 200 cm, širina mize 75 cm, dolžina vzglavnega dela 46 cm, dolžina nožnega dela 154 cm dovoljeno odstopanje dimenzij ±5%. 3; Višina mize je nastavljiva električno s pritiskom na stikalo. 4; Višino mize se naj da regulirati s katere koli strani ležišča. 5; Električno nastavljiva višina: vsaj od 45 do 90 cm. 6; Vzglavni del mize se nastavlja s pomočjo kombinirane oljno-plinske vzmeti. 7; Nosilnost mize 240 kg. 8; Oblika podnožja mora omogočati prost bočni dostop do ležišča. 9; Miza mora imeti štiri gumirana kolesa. 10; Ob neuporabi koles, so kolesa dvignjena, miza pa je fiksirana na štirih nogicah. 11; Miza je brezšivno tapecirana v vodo nepropustno medicinsko usnje, odporno na kri, blato in urin. 12; Zagotavljanje pooblaščene servisne službe za čas uporabne dobe, ter dobava rezervnih delov..

bolniški voziček – stretcher

BVS BOLNIŠKI VOZIČEK - STRETCHER. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Material: Alu/lahka kovina. 2; Dimenzije: dolžina 200 cm, širina najmanj 65 cm. 3; Nastavljiv po višini od 55 cm do 85 cm (30 cm). 4; Nastavljivost višine: hidravlično, na nožni pedal. 5; Premičnost najmanj štiri kolesa, Ø koles najmanj 20 cm. 6; Možnost zaklepanja vseh koles (zavora) in možnost zaklepanja posameznih koles v določeno smer (npr.naravnost),. 7; Nagib zgornjega dela (zgornje tretjine) od 0⁰ do 80⁰. 8; Možen nagib celotnega ležišča z glavo navzdol za 20⁰ /trendelenburgov položaj). 9; Stranske ograjice na vsaki strani, premične dol/gor. 10; Blazina debeline 10 cm z možnostjo prevleke in pranja. 11; Polica pod ležiščem za odlaganje bolnikovih osebnih stvari/obleke. 12; Možnost namestitve dokumentacije o bolniku na izvlečni polici ali na tabli, ki je nameščena ob vznožju. 13; Integrirano teleskopsko stojalo za infuzije ali možnost nastavitve stojala kot dodatna oprema.

hladilnik za zdravila

HL HLADILNIK ZA ZDRAVILA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Medicinski hladilnik za zdravila. 2; Volumen 330 do 350 lit.. 3; Nastavitev temperature vsaj v območju od + 2°C do + 12°C. 4; Digitalno kazalo temperature. 5; Optično in akustično opozorilo pri izpadu el.energije, napačni nastavitvi temperature, ali pod.. 6; Notranja oprema: 8 do 10 predalov za zdravila z delilniki, z nastavljivo višino. 7; Zaščita pred temperaturo minus. 8; Avtomatsko odtajevanje. 9; Avtomatsko izparevanje. 10; Dodatna oprema: priključek na računalnik (integrirani R 485 interface). 11; Dodatna oprema: programska oprema za prenos, pregled in shranjevanje podatkov o hlajenju.

eletronski termometer brezkontaktni

ET ELEKTRONSKI TERMOMETER BREZKONTAKTNI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Timpanični termometer, elektronski. 2; Temperaturno območje meritev: od 33°C do vsaj 42°C z natančnostjo 0,1°C. 3; Z LCD zaslonom za prikaz meritve. 4; Z ekvivalenčnim prikazom temperature ušesnega kanala bolnika v drug sistem (kot oralno, akslarno, rektalno, temperaturo notranjosti telesa),. 5; S podporo infrardeče tehnologije, ki omogoča izmero temperature na oddaljenosti 3-5 cm od pacienta, temperaturo naj izmeri v 1-2 sekundah. 6; Baterijsko napajanje. 7; V setu dobaviti: termometer z nosilcem in z baterijami. min. 5 kompletov. 8; Kalibracija termometra za čas uporabne dobe.

monitor življenjskih funkcij

MF MONITOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Transportni monitor enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo ne več kot 1,5 kg).. 2; Pasivno hlajenje (brez ventilacije). 3; Odporen na udarce (vsaj Class 7M3). 4; LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen). 5; Prikaz naslednjih parametrov: EKG/respiracija; NIBP; SpO2; temperatura -1x, IBP-1x. 6; Delovanje na baterijo do 3 ure (ob spremljanju EKG; SpO2, NBP-interval 15 min). 7; Možnost prikaza do 3 krivulj na zaslonu. 8; Grafični in numerični trendi do 48 ur (interval 12 sec, 1 ali 5 minut). 9; Možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika (prikaz večjih številk, drugačna postavitev in izgled krivulj in numeričnih podatkov). 10; Primarni monitor mora imeti možnost enostavne montaže na strecher oziroma stensko šino. 11; Transportni monitor mora imeti povezavo z dodatnim LCD displayem (medical grade), z gibljivo ročico na horizontalno stensko šino, velikosti vsaj 18" z možnostjo upravljanja primarnega transportnega monitorja in vseh funkcij. Dodatni LCD display mora omogočati dostop do bolnišničnega informacijskega sistema in aplikacij, ki so na njem (PACS, lab,...). 12; Vključen mora biti ves potrošni material in adapter za zahtevane parametre, razen sistemov za IBP Potrošni material: Standardne elektrode.. 13; Redni pregledi opreme v skladu z navodili proizvajalca za čas uporabne dobe (7 let) z izdajo potrdila o ustreznosti..

prenosni defibrilator z monitorjem in zunanji pacing

PDZP PRENOSNI DEFIBRILATOR Z MONITORJEM IN ZUNANJI PACNG. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazni z energijo vsaj 200J s samodejno nastavitvijo treh parametrov: toka (amperov), napetosti (voltov) in časa (sekund) glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej,. 2; Možnost spremljanja naslednjih parametrov: EKG, SpO2, NBP. 3; 50 mm termični tiskalnik. 4; integrirana baterija s polnjenjem na 220V. 5; Barvni TFT LCD zaslon z diagonalo vsaj 21cm, omogoča naj prikaz 4 krivulj. 6; Statusna navodila na ekranu. 7; Stalni nadzor nad pacientovim srčnim ritmom, z alarmom ob življenjsko nevarnih motnjah ritma. 8; Funkcija Event za vnos dogodkov v izpis. 9; Konstantna EKG krivulja med defibrilacijo. 10; Avtomatsko samotestiranje aparata pri vklopu. 11; Post festum izpis intervencije. 12; Sinhrona in asinhrona defibrilacija z možnostjoi izbire energije. 13; Možnost programske opreme za izdelavo statistik in arhiviranje na PC. 14; Zunanji neinvazivni spodbujevalnik mora imeti možnost spodbujanja po potrebi (demand) ali s fiksirano frekvenco (fixed). 15; Možnost nastavitev programske po novih smernicah ERC (obvezna možnost zamenjava dela programske opreme). 16; Potrošni material: zunanje elektrode in samolepilne elektrode za 1x uporabo za defibrilacijo/monitoring/pacing - en par.. 17; Redni pregledi opreme v skladu z navodili proizvajalca za ćas uporabne dobe (7 let) z izdajo potrdila o ustreznosti..

prenosna preiskovalna svetilka

PS PRENOSNA PREISKOVALNA SVETILKA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; LED tehnologija. 2; Življenjska doba žarnic min 30.000 ur. 3; Homogena distribucija svetlobe, brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov. 4; Vrednost barvnega indeksa: najmanj 95. 5; Stikalo na glavi svetilke. 6; Svetilnost: min. 40.000 lux. 7; Premer najširšega snopa na razdalji 1 m: manj kot 30 cm. 8; Barva svetlobe: najmanj 3900 K, največ 4800 K. 9; Transformator. 10; Zagotavljanje pooblaščene servisne službe za čas uporabne dobe, ter dobava rezervnih delov..

stojalo za irigacijo

SI STOJALO ZA IRIGACIJO. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Izdelano iz INOX jekla in opremljeno s 5 kolesi iz antistatične gume. 2; Nastavljiva višina.

BRADLJA Z NAKLONI

BRN (npr. chinesport parallele linea plus, tip št. 01327) BRADLJA Z NAKLONI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Prostostoječa terapevtska bradlja. 2; Regulacija višine ročajev in pohodne površine. 3; Ročaji iz masivnega lesa. 4; Konstrukcija jeklena barvana.

TERAPEVTSKO KOLO ZA NOGE ZA OTROKE

TKL (npr. thera-trainer tigo tip št. 504) TERAPEVTSKO KOLO ZA NOGE ZA OTROKE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Opremljeno je z z gumbom za prilagoditev intenzivnosti napora in nedrsečimi gumijastimi nogami.. 2; Jeklena barvana konstrukcija..

Bobath – terapevtska miza

BOB BOBATH – TERAPEVTSKA MIZA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Dvodelna terapevtska miza (npr. CHINESPORT BOBATH TREND 100). 2; Dolžina mize 200 cm, širina mize 100 cm, dolžina vzglavnega dela 46 cm, dolžina nožnega dela 154 cm dovoljeno odstopanje dimenzij ±5%. 3; Višina mize je nastavljiva električno s pritiskom na nožno stikalo. 4; Električno nastavljiva višina: vsaj od 45 do 90 cm. 5; Vzglavni del mize se nastavlja s pomočjo kombinirane oljno-plinske vzmeti.. 6; Nosilnost mize 240 kg (±5%). 7; Oblika podnožja mora omogočati prost bočni dostop do ležišča. 8; Miza mora imeti štiri gumirana kolesa.. 9; Ob neuporabi koles, so kolesa dvignjena, miza pa je fiksirana na štirih nogicah. 10; Miza je brezšivno tapecirana v vodo nepropustno medicinsko usnje, odporno na kri, blato in urin.

Terapevtska miza

OPOD TERAPEVTSKA MIZA. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Terapevtska miza (npr. CHINESPORT METAL L100). 2; Dolžina mize 200 cm, širina mize 100 cm dovoljeno odstopanje dimenzij ±10%. 3; Nosilnost mize 240 kg (±10%). 4; Oblika podnožja mora omogočati prost bočni dostop do ležišča. 5; Miza je brezšivno tapecirana v vodo nepropustno medicinsko usnje, odporno na kri, blato in urin.

BLAZINE

BL BLAZINE. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Blazina dim. 200 x 100 x 6. 2; Izdelana v skladu s standardom SIST EN 12503. 3; Zgornja površina blazine je gladka, mat. Na spodnji strani pa je protidrsni material, ki preprečuje drsenje po podu.. 4; Čiščenje blazine je enostavno z vlažno krpo..

STOL ZA OTROKE,TERAPEVSTKI NASATAVLJIV PO VIŠINI

STTV STOL ZA OTROKE, TERAPEVTSKI, NASTAVLJIV PO VIŠINI. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Stol vrtiljak brez naslona za roke.. 2; Naslon in sedalo sedežne školjke iz krivljene lesene vezane plošče ali iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 3; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 4; Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo.. 5; Plinski dvižni mehanizem.. 6; Petkrako podnožje z gumiranimi kolesi..

KOPALNI STOL

STK KOPALNI STOL. BISTVENE ZAHTEVE; IZPOLNI PONUDNIK. Zap.št.; BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA; DA/NE; DOKAZILO DA/NE; OPOMBA PONUDNIKA. 1; Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.. 2; Možnost nasatavljive višine.. 3; Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.. 4; Jekleno ali ALU ogrodje z barvano finalno obdelavo. 5; 4 noge , spodaj zaključene s talnimi drsniki iz gume (protizdrsna)..

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Podpisnik v imenu udeleženca:			V/na				, dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: