SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 280-1/2021 |
| Predmet javnega naročila | Dobava in namestitev strojne in programske opreme IT - Sklop 1 Namizni računalniki - Sklop 2 Računalniški zasloni - Sklop 3 Prenosni računalniki - Sklop 4 Projektorji - Sklop 5 Ćitalniki črtnih kod - Sklop 6 Tablični računalniki in mobilne naprave z vso pripadajoči opremo in dodatki - Sklop 7 Tiskalniki, fotokopirni stroji in več-funkcijske naprave z dodatno opremo in potrošnim materialom, - Sklop 8 Strežniki, strežniški moduli in oprema ter naprave za shranjevanje podatkov, - Sklop 9 Aktivna mrežna oprema in - Sklop 10 Sistemi za neprekinjeno napajanje |

Tehnična in strokovna usposobljenost:

Ponudnik mora ponuditi kakovostno izvedbo naročila, ki bo potekalo pravočasno in strokovno, v skladu z normativi proizvajalca, predpisanimi standardi ter s slovenskimi predpisi in zakonodajo.

Ponudnik opreme, oziroma njegov podizvajalec, mora biti ustrezno pooblaščen za prodajo opreme in izvedbo storitev, ki jih ponuja, iz strani proizvajalca. Proizvajalec opreme mora imeti prisotnega stalnega predstavnika in urejeno servisno storitev v Republiki Sloveniji.

V kolikor je poleg dobave zahtevana tudi izvedba zahtevnejših storitev (npr. sistemske rešitve, (re)konfiguracija in/ali integracija z obstoječimi sistemi IT, optimizacija/nadgradnja obstoječih sistemov IT ipd.), je od ponudnika/(pod)izvajalca zahtevan tudi ustrezno visok status, ki dokazuje, da so take storitve sposobni ustrezno strokovno izvesti.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijam, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki vi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici/prevzemnem zapisniku.

Vrsta, lastnosti, kakovost in videz predmeta javnega naročila/ponudbe:

Naročena oprema bo vključena v ključne/kritične poslovne procese naročnika, torej mora zagotavljati zanesljivost delovanja v času svoje celotne življenjske dobe. V ta namen je zahtevana oprema od uveljavljenih svetovnih/evropskih proizvajalcev, ki niso dokazano le visokokakovostni, temveč so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, široko preizkušeni v praksi in imajo visok nivo integracije z obstoječo opremo in tudi z opremo, ki šele prihaja na tržišče. Na voljo je tudi široka količina kadra, ki te produkte obvlada in servisira tudi lokalno v regiji, imajo dolgoročno zagotovljen nadaljnji razvoj in nadgradnje (kontinuiteta) ter kompatibilnost, tudi preko strateških partnerstev in alians z drugimi svetovnimi proizvajalci računalniške opreme. Taki produkti naročniku omogočajo zaščito investicije, večjo in dolgoročno varnost in neodvisnost za servisiranje/vzdrževanje od enega (lokalnega) ponudnika itd.

Zahtevane minimalne specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve, produkta/opreme, proizvajalca ali ponudnika. Predstavljajo zgolj okvir rešitve oziroma razred opreme/nivo kakovosti, ki bo naročniku omogočal zanesljivo doseganje poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ob minimalnih tveganjih.

Ponujena oprema mora vključevati vsaj osnovne ustrezne kable za takojšen priklop v delovno okolje (napajalni kabli, kabli za računalnike glede na zahtevane grafične priključke), vse komponente morajo biti skladne z lokalnim, slovenskim električnim omrežjem in celotna dobavljena serija znotraj istega naročila mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike.

V kolikor se na  dobavljeni opremi trikrat pojavi enaka okvara, jo je ponudnik dolžan nemudoma zamenjati z novo enakovredno/večvredne opremo. Če se enaka okvara/napaka pojavi na več kot 20% (dvajset odstotkih) dobavljene opreme, je ta del opreme potrebno zamenjati z novim pri vseh kosih opreme, in sicer z opremo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.

Ohišja vse opreme morajo biti zasnovana tako, da jih je mogoče sestaviti brez posebnega orodja. Vsi standardi morajo biti veljavni na dan prijave na javno naročilo oz. na dan oddaje ponudbe.

Garancija in vzdrževanje

Ponudnik garantira, da bo naročnik lahko opremo vključil v svoje obstoječe okolje IT. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico dobavljeno opremo vrniti ponudniku v roku 30 dni od dneva prevzema.

Izvajalec se mora na prvi poziv naročnika odzvati v roku največ 4 ur. Vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom, mora izvajalec odpraviti v roku največ 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča. V kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan, lahko naročnik zahteva zagotovitev nadomestne opreme.

V kolikor se na dobavljeni opremi trikrat pojavi enaka okvara, jo je ponudnik dolžan nemudoma zamenjati z novo enakovredno/večvredno opremo. Če se enaka okvara/napaka pojavi na več kot 20% (dvajset odstotkih) dobavljene opreme, je ta del opreme potrebno zamenjati z novim pri vseh kosih opreme, in sicer z opremo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.

Dobavitelj bo moral pri odpravi napak v garancijski dobi vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele.

Ponudnik mora naročniku za obdobje servisne podpore zagotoviti brezplačno dobavo novih različic programske opreme (priložena programska oprema, vdelana programska oprema, gonilniki za pravilno delovanje) za blago, ko bo ta na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si nove verzije programske opreme za blago lahko tudi sam prenese s strežnikov proizvajalca, v kolikor so ti na voljo.

Doba zagotavljanja nadomestnih oz. združljivih delov mora biti zagotovljena še vsaj 5 (pet) let po dobavi blaga.

Okolijske oznake tipa I

Sklicevanje na okolijske oznake tipa I pomeni okolijske oznake tipa I na evropskem trgu po standardu SIST EN ISO 14024, kamor sodi več nacionalnih in večnacionalnih shem znakov za okolje v Evropi. Gre za sisteme okolijskega označevanja, kjer so zahteve jasno določene in ki temelji na presoji okolijskih vplivov življenjskega cikla izdelkov/storitev, katerih zahteve postavi neodvisni organ, ki se spremljajo prek revizijskega postopka. Certificiranje opravi zunanji neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti oz. oseba, ki ima za to strokovno znanje in reference.

Najpogostejše oznake tipa I na evropskem trgu so: European Ecolabel (Evropa), Nordic swan (Nordijske države), Blue Angel (Nemčija), French Ecolabel (Francija), Dutch ecolabel (Nizozemska), Hungarian ecolabel (Madžarska), Environmental Choice (Nova Zelandija), Environmental Choice (Avstralija), Ecomark (Japonska), TCO Certifikat, EPEAT znak za okolje, Nordic Swan.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Predmet naročila

- Sklop 1: Namizni računalniki

| Računalnik 1 (Go-soft art. OS000931) | Količina: 60 kos |
| --- | --- |
| Procesor | Vsaj 6 jeder/12 niti, maks. hitrost vsaj do 4.40 GHz, vsaj predzadnja generacija z dnem povpraševanja |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 16 GB vsaj DDR4 2400 MHz |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB M.2 SSD NVMe |
| Mrežni krmilnik | RJ-45, vsaj 10/100/1000 Mbps |
| Grafična kartica | Vsaj integrirana grafika (npr. Intel UHD XYZ) |
| Grafični priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI |
| Ohišje | SFF (small form factor) |
| Priključki | Vsaj 8x USB-A min. 2.0 (skupaj, spredaj in zadaj) Vsaj 1x 3.5 stereo avdio vhod in 1x avdio izhod (lahko univerzalen avdio port) |
| Varnost | Vsaj TPM 2.0 |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Trajnostni (okolijski) vidiki | - Možnost prenosa Enterprise paketa gonilnikov proizvajalca za centralno nameščanje posodobitev - Priključek na napajalniku tipa IEC C14 - Vsaj 1x okolijski znak tipa I - glasnost mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Računalnik 2 (Go-soft art. OS000932) | Količina: 40 kos |
| --- | --- |
| Procesor | Vsaj 6 jeder/12 niti, maks. hitrost vsaj do 4.40 GHz, vsaj predzadnja generacija z dnem povpraševanja |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 16 GB vsaj DDR4 2400 MHz |
| Trdi disk | Vsaj 240 GB M.2 SSD NVMe |
| Mrežni krmilnik | RJ-45, vsaj 10/100/1000 Mbps |
| Grafična kartica | Vsaj integrirana grafika (npr. Intel UHD XYZ) |
| Grafični priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI |
| Priključki | Vsaj 8x USB-A min. 2.0 (skupaj, spredaj in zadaj) Vsaj 1x 3.5 stereo avdio vhod in 1x avdio izhod (lahko univerzalen avdio port) |
| Varnost | Vsaj TPM 2.0 |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Trajnostni (okolijski) vidiki | - Možnost prenosa Enterprise paketa gonilnikov proizvajalca za centralno nameščanje posodobitev - Priključek na napajalniku tipa IEC C14 - Vsaj 1x okolijski znak tipa I - glasnost mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Računalnik 3 (Go-soft art. OS000933) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Procesor | Vsaj 6 jeder/12 niti, maks. hitrost vsaj do 4.40 GHz, vsaj predzadnja generacija z dnem povpraševanja |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 16 GB vsaj DDR4 3200 MHz |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB M.2 SSD NVMe |
| Mrežni krmilnik | RJ-45, vsaj 10/100/1000 Mbps |
| Grafična kartica | Vsaj nVidia GeForce RTX 3060 |
| Grafični priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI |
| Priključki | Vsaj 8x USB-A min. 2.0 (skupaj, spredaj in zadaj) Vsaj 1x 3.5 stereo avdio vhod in 1x avdio izhod (lahko univerzalen avdio port) |
| Varnost | Vsaj TPM 2.0 |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Trajnostni (okolijski) vidiki | - Možnost prenosa Enterprise paketa gonilnikov proizvajalca za centralno nameščanje posodobitev - Priključek na napajalniku tipa IEC C14 - Vsaj 1x okolijski znak tipa I - glasnost mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

- Sklop 2: Računalniški zasloni

| Zaslon 1 (24'') (Go-soft art. OS000934) | Količina: 90 kos |
| --- | --- |
| Diagonala zaslona | 23,5'' – 24,5'' |
| Tip matrike | IPS |
| Tip osvetlitve | LED |
| Tip površine | Ne-svetleča |
| Ločljivost | Vsaj 1600 x 1000 (poljubna razmerja ŠxV) |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Odzivni čas | Maks. 6 ms |
| Svetlost | Vsaj 250 cd/m2 |
| Video vhodi | Vsaj 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA |
| Zvok | Vgrajeni ali originalni prigrajeni zvočniki s skupno močjo vsaj 3.0 W (v kolikor prigrajeni, razvidna cena dodatka) |
| Stojalo | Nastavljivo po višini, naklon |
| Drugo | Možnost pritrjevanja z nosilcem VESA Vgrajen napajalnik |
| Okolijski vidiki | Energijska učinkovitost, način SDR (EU nalepka Energy): vsaj razred E |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Zaslon 2 (27'') (Go-soft art. OS000935) | Količina: 20 kos |
| --- | --- |
| Diagonala zaslona | 26,5'' – 27,5'' |
| Tip matrike | IPS |
| Tip osvetlitve | LED |
| Tip površine | Ne-svetleča |
| Ločljivost | Vsaj 2200 x 1300 (poljubna razmerja ŠxV) |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Odzivni čas | Maks. 8 ms |
| Svetlost | Vsaj 350 cd/m2 |
| Video vhodi | Vsaj 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Zvok | Vgrajeni ali originalni prigrajeni zvočniki s skupno močjo vsaj 3.0 W (v kolikor prigrajeni, razvidna cena dodatka) |
| Stojalo | Nastavljivo po višini, naklon |
| Drugo | Možnost pritrjevanja z nosilcem VESA Vgrajen napajalnik |
| Okolijski vidiki | Energijska učinkovitost, način SDR (EU nalepka Energy): vsaj razred F |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Zaslon 3 (32'') (Go-soft art. OS000936) | Količina: 15 kos |
| --- | --- |
| Diagonala zaslona | 31,5'' – 32,5'' |
| Tip matrike | IPS |
| Tip osvetlitve | LED |
| Tip površine | Ne-svetleča |
| Ločljivost | Vsaj 2200 x 1300 (poljubna razmerja ŠxV) |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Odzivni čas | Maks. 8 ms |
| Svetlost | Vsaj 350 cd/m2 |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort (vhod) Vsaj 1x HDMI (vhod) Vsaj 1x priključek za napajanje tipa IEC C14 (za priklop IEC C13) |
| Zvok | Vgrajeni ali originalni prigrajeni zvočniki s skupno močjo vsaj 3.0 W (v kolikor prigrajeni, razvidna cena dodatka) |
| Stojalo | Nastavljivo po višini, naklon |
| Drugo | Možnost pritrjevanja z nosilcem VESA |
| Okolijski vidiki | Energijska učinkovitost, način SDR (EU nalepka Energy): vsaj razred G |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Zaslon POS 1 (Go-soft art. OS000937) | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Diagonala zaslona | 23,5'' – 24,5'' |
| Dotik | Vsaj 4 točke |
| Tip matrike | IPS |
| Tip osvetlitve | LED |
| Tip površine | Ne-svetleča |
| Ločljivost | Vsaj 1600 x 1000 (poljubna razmerja ŠxV) |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Odzivni čas | Maks. 6 ms |
| Svetlost | Vsaj 300 cd/m2 |
| Video vhodi | Vsaj 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Drugi vhodi | Vsaj 2x USB-A V kolikor je priključek USB-C mora ponudnik priložiti adapter USB-C v USB-A. |
| Drugo | Možnost pritrjevanja z nosilcem VESA Vgrajen napajalnik |
| Združljivost | Vsaj Windows 10 in novejši |
| Okolijski vidiki | Energijska učinkovitost, način SDR (EU nalepka Energy): vsaj razred G |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Zaslon POS 2 (Go-soft art. OS000938) | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Diagonala zaslona | 23,5'' – 24,5'' |
| Dotik | NE |
| Tip matrike | IPS |
| Tip osvetlitve | LED |
| TIP površine | Ne-svetleča |
| Ločljivost | Vsaj 1600 x 1000 (enako razmerje in ločljivost kot Zaslon POS 1j) |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Hitrost osveževanja | Maks. 6 ms |
| Svetlost | Vsaj 250 cd/m2 |
| Video vhodi | Vsaj 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Drugo | Možnost pritrjevanja z nosilcem VESA Vgrajen napajalnik |
| Okolijski vidiki | Energijska učinkovitost, način SDR (EU nalepka Energy): vsaj razred E |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

- Sklop 3: Prenosni računalniki

| Prenosni računalnik 1 (Go-soft art. OS000939) | Količina: 15 kos |
| --- | --- |
| Zaslon | Vsaj 14,7'' ločljivosti vsaj 1600x1000 (poljubna razmerja ŠxV) Tehnologija IPS, ne bleščeč, svetilnost vsaj 300 cd/m2 |
| Procesor | Vsaj 6 jeder / 8 niti, vsaj predzadnja generacija z dnem povpraševanja |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 8 GB DDR4 min. 2400 MHz |
| Trdi disk | Vsaj 240 GB M.2 SSD NVMe |
| Mrežni krmilnik | RJ-45, vsaj 10/100/1000 Mbps WLAN, vsaj 802.11 ac/a/g/n |
| Spletna kamera | Vsaj HD 720p |
| Grafična kartica | Vsaj integrirana grafika (npr. Intel UHD XYZ) |
| Grafični priključki | Vsaj 1x HDMI |
| Tipkovnica | Slovenska |
| Priključki | Vsaj 2x vhod USB-A min. 2.0 (ob priključenem napajanju) Vsaj 1x priključek USB-C za napajanje Vsaj 1x 3.5 stereo avdio izhod (lahko univerzalen avdio port) Vsaj 1x Thunderbolt 4 / USB-4 40 Gbps s podporo PowerDelivery 3.0 in DisplayPort 1.4 |
| Varnost | Vsaj TPM 2.0 |
| Teža | Največ 2,1 kg |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Okolijski vidiki | - Informacije o zdravstvenem stanju baterije - Zunanji napajalnik z odstranljivim kablom za priklop v el. mrežo (na napajalniku priključek IEC C6 ali IEC C14, na kablu za v el. Mrežo IEC C5 ali IEC C13) - Možnost napajanja naprave preko USB-C priključka - Vsaj 1x okolijski znak tipa I - glasnost mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |
| Dodatno | Možnost priklopa docking postaje, glej »Docking postaja 1« |

| Prenosni računalnik 2 (Go-soft art. OS000940) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Zaslon | Vsaj 16,5'' ločljivosti vsaj 1600x1000 (poljubna razmerja ŠxV) Tehnologija IPS, ne bleščeč, svetilnost vsaj 300 cd/m2 |
| Procesor | Vsaj 6 jeder / 12 niti Vsaj predzadnja generacija z dnem povpraševanja Linija zmogljivih procesorjev |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 16 GB DDR4 min. 2400 MHz |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB M.2 SSD NVMe |
| Mrežni krmilnik | RJ-45, vsaj 10/100/1000 Mbps WLAN, vsaj 802.11 ac/a/g/n |
| Spletna kamera | Vsaj HD 720p |
| Grafična kartica | Vsaj nVidia GeForce RTX 3060, vsaj 6 GB GDDR6 |
| Grafični priključki | 1x HDMI |
| Tipkovnica | Slovenska |
| Priključki | Vsaj 2x vhod USB-A min. 3.0 (ob priključenem napajanju) Vsaj 1x priključek USB-C za napajanje Vsaj 1x univerzalen avdio port 3.5 mm (ali ločen vhod in izhod) Vsaj 1x Thunderbolt 4 / USB-4 40 Gbps s podporo PowerDelivery 3.0 in DisplayPort 1.4 |
| Varnost | Vsaj TPM 2.0 |
| Teža | Največ 2,9 kg |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Okolijski vidiki | - Informacije o zdravstvenem stanju baterije - Zunanji napajalnik z odstranljivim kablom za priklop v el. mrežo (na napajalniku priključek IEC C6 ali IEC C14, na kablu za v el. Mrežo IEC C5 ali IEC C13) - Možnost napajanja naprave preko USB-C priključka - Vsaj 1x okolijski znak tipa I - glasnost mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |
| Dodatno | Možnost priklopa docking postaje, glej »Docking postaja 1« |

| Docking postaja 1 (Go-soft art. 286992) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Opis | Docking postaja za ponujeni prenosni računalnik 1 |
| Priloženi adapterji | Za napajanje (moč ustrezna za prenosni računalnik 1) |
| Video vmesniki | Vsaj 2x DisplayPort za 2 zaslona z maksimalno ločljivostjo vsaj 4K@30Hz |
| Mrežni vmesniki | Vsaj 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Priključki | Vsaj 4x USB-A vsaj 2.0 Vsaj 1x priključek UCB-C za napajanje |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |
| Lahko 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x USB-C Multifunction DisplayPort, 1x RJ-45 (1 Gb), 1x USB-C 3.1 Gen 2, 3x USB-A 3.1 Gen 1 ob predložitvi adapterja USB-C v USB-A. |  |

- Sklop 4: Projektorji

| Projektor (Go-soft art. OS000942) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Projekcijski sistem | 3LCD |
| Svetilnost | Vsaj 3.000 Lm |
| Ločljivost | Vsaj 1920 x 1080 |
| Kontrast | Vsaj 15.000 : 1 |
| Življenjska doba | Vsaj 12.000 h |
| Trapezna korekcija | Vsaj ročno navpično: ±25° Vsaj ročno vodoravno: ±25° |
| Velikost projekcije | Vsaj 40'' – 300 '' |
| Video vhodi | Vsaj HDMI |
| Namestitev | Na mizi |
| Prag hrupa | Navadno delovanje: največ 39 dB(A) |
| Zvok | Skupaj vsaj 3 W |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 2 leti |

| Prenosni projektor (Go-soft art. OS000943) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Projekcijski sistem | DLP |
| Svetilnost | Vsaj 1.500 Lm |
| Ločljivost | Vsaj 1920 x 1080 |
| Kontrast | Vsaj 15.000 : 1 |
| Življenjska doba | Vsaj 18.000 h |
| Trapezna korekcija | Vsaj ročno navpično in navpično: ±25° |
| Velikost projekcije | Vsaj do 100 '' |
| Video vhodi | Vsaj HDMI |
| Namestitev | Na stropu in na mizi |
| Teža | Največ 3 kg |
| Prag hrupa | Navadno delovanje: največ 39 dB(A) |
| Zvok | Skupaj vsaj 3 W |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leti |

- Sklop 5: Čitalniki črtnih kod

| USB čitalnik črtnih kod (Go-soft art. OS000944) | Količina: 15 kos |
| --- | --- |
| Povezljivost | Brezžična (lahko USB postaja za polnjenje in komunikacijo z računalnikom) |
| Zmogljivost dekodiranja | 1D in 2D (vključno s samodejnim prepoznavanjem zrcalnih slik podatkovnih matrik) iz različnih površin (vključno z mobilnim zaslonom) |
| Širok delovni razpon | Branje kod vsaj od 2,50 cm na več kot 70 cm Uporaba v osvetljenem okolju (vsaj do 100.000 lux) |
| Pomnilnik | Pomnjenje vsaj 300 prebranih kod izven komunikacijskega dosega |
| Baterija | Vsaj do 35.000 branj z enim polnjenjem |
| Tesnjenje | IP53 |
| Odpornost na padce | Vsaj 100 padcev na višini 1,5 m ob sobni temperaturi na beton |
| Združljivost | Vsaj Windows 10 ali novejši |
| Garancija | Vsaj 3 leta |
| Dodatki | Stojalo/USB polnilna postaja |

| Dlančnik za branje črtnih kod (Go-soft art. OS000945) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Operacijski sistem | Android 10 z GMS ali novejši |
| Zaslon | Vsaj 5,0'' HD (720 x 1280p), kapacitivni dotik |
| Procesor | Vsaj 8 jeder 1.8 GHz |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 3 GB |
| Interni pomnilnik | Vsaj 32 GB |
| Razširitev | Kartica Micro SD vsaj do 128 GB |
| Reža za SIM / SAM | Vsaj 1x SIM |
| Baterija | Minimalno ocenjeno delovanje vsaj 10 ur |
| Brezžična povezljivost | WWAN: GSM, LTE WLAN: vsaj 802.11 ac/a/g/n GPS |
| Skeniranje črtnih kod | 1D in 2D (vključno s samodejnim prepoznavanjem zrcalnih slik podatkovnih matrik) |
| Kamera | 8 MP s samodejnim fokusiranjem in uporabniško-nadzorovano bliskavico |
| Odpornost na udarce | Večkratni padec na beton iz min. višine 1,2 m Premetavanje na višini 0.5 (pol) m Standard IP67 o odpornosti |
| Dodatki | Polnilec in kabel za polnjenje |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 2 leti |

- Sklop 6: Tablični računalniki in mobilne naprave z vso pripadajoči opremo in dodatki

| Tablični računalnik Windows (Go-soft art. OS000946) | Količina: 20 kos |
| --- | --- |
| Operacijski sistem | Windows 10 x64 – Slovenski jezik (Pro ali Enterprise različica) |
| Zaslon | Vsaj 12'' 1.920 x 1080 Dotik: da |
| Procesor | Vsaj 4 jeder in 8 niti, vsaj predzadnja generacija z dnem nakupa |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 8 GB, vsaj DDR4 |
| Interni pomnilnik | Vsaj 120 GB, NVMe SSD |
| Baterija | Minimalno ocenjeno delovanje vsaj 8 ur |
| Brezžična povezljivost | WLAN: vsaj 802.11 ac/a/g/n |
| Varnost | TPM modul |
| Priključki | Vsaj 1x USB-A Vsaj 1x polnilni USB-C |
| Dodatki | Polnilec in kabel za polnjenje (USB-C) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leto |

| Tablični računalnik Android (Go-soft art. OS000947) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Operacijski sistem | Vsaj Android 9.0 |
| Zaslon | Vsaj 10,0'' 1.280 x 720 IPS vsaj 300 nits Dotik: da |
| Procesor | Vsaj 4 jeder |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 3 GB |
| Interni pomnilnik | Vsaj 32 GB |
| Baterija | Vsaj 4000 mAh |
| Brezžična povezljivost | WLAN: vsaj 802.11 ac/a/g/n Bluetooth 4.2 |
| Razširljivost | MicroSD vsaj do 32 GB |
| Priključki | Vsaj 1x polnilni USB-C |
| Dodatki | Polnilec in kabel za polnjenje (USB-C) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leto |

- Sklop 7: Tiskalniki, fotokopirni stroji in več-funkcijske naprave z dodatno opremo in potrošnim materialom

| Laserski tiskalnik (Go-soft art. OS000948) | Količina: 25 kos |
| --- | --- |
| Tehnologija tiskanja | Laserski ČB |
| Maks. dimenzija tiskanja | Vsaj A4 |
| Lastnosti tiskanja | Hitrost tiskanja vsaj 35 strani / minuto Možnost obojestranskega tiskanja |
| Povezljivost | USB, mreža (RJ-45) |
| Ločljivost tiskanja | Vsaj 1.200 dpi |
| Obremenjenost | Vsaj do 75.000 strani / mesec |
| Kapaciteta listov | Vsaj 200 |
| Strani z eno kartušo | Vsaj 2.500 |
| Kartuša | Združljiv s HP CF259X. V kolikor ponujen laserski tiskalnik ni združljiv z navedeno kartušo, ponudnik ponudbi predloži informativno ponudbo za kartušo iz katere je razvidno, da strošek kopije ni višji od 0,0174 EUR z DDV /kopijo. V kolikor naročnik nima že sklenjenega pogodbenega razmerja za ponujeno kartušo, bo v ta namen izvedel odpiranje konkurence s ponudniki, ki bodo za ta sklop imeli sklenjeni okvirni sporazum. |
| Združljivost | Vsaj Windows 10 ali novejši |
| Maks. velikost | 401 x 255 x 375 mm lahko tiskalnik z merami 381 x 357 x 216 mm. |
| Maks. teža | 11 kg |
| Drugi okolijski vidiki | Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oz. kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 54 dB. |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Laserska več-funkcijska naprava (OS000965) | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Tehnologija tiskanja | Laserski ČB |
| Funkcionalnosti | Tiskanj, kopiranje, skeniranje |
| Maks. dimenzija tiskanja | Vsaj A4 |
| Skeniranje | Podajalnik: steklo in pladenj (obojestransko skeniranje) Hitrost skeniranja (sivine): vsaj 5 strani na minuto Optična ločljivost: vsaj 600 dpi Možnost skeniranja |
| Lastnosti tiskanja | Hitrost tiskanja vsaj 35 strani / minuto Možnost obojestranskega tiskanja |
| Povezljivost | USB, mreža (RJ-45) |
| Ločljivost tiskanja | Vsaj 1.200 dpi |
| Obremenjenost | Vsaj do 75.000 strani / mesec |
| Kapaciteta listov | Vsaj 200 |
| Strani z eno kartušo | Vsaj 2.500 |
| Kartuša | Ponudnik ponudbi predloži informativno ponudbo za kartušo iz katere je razvidno, da strošek kopije ni višji od 0,0174 v EUR z DDV /kopijo. V kolikor naročnik nima že sklenjenega pogodbenega razmerja za ponujeno kartušo, bo v ta namen izvedel odpiranje konkurence s ponudniki, ki bodo za ta sklop imeli sklenjeni okvirni sporazum. |
| Združljivost | Vsaj Windows 10 ali novejši |
| Maks. velikost | x 455 x 395 x 465 mm |
| Maks. teža | 18kg |
| Drugi okolijski vidiki | Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oz. kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 53 dB. |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |

| Tiskalnik nalepk (Go-soft art. OS000949) | Količina: 11 kos |
| --- | --- |
| Tehnologija tiskanja | Direktni termični in prenosljivi termični |
| Ločljivost tiskanja | Vsaj 200 dpi |
| Pomnilnik | Vsaj 4 MB Flash in 8 MB SDRAM |
| Maks. dimenzija tiskanja | Širina: vsaj 20 - 100 mm Dolžina: vsaj 10 - 950 mm |
| Hitrost tiskanja | 100 mm / sekundo |
| Senzorji za nalepke | Reflektivne, prozorne |
| Medij za izpis | Debelina: vsaj 0,09 – 0,18 mm Zunanji premer role: vsaj do 120 mm Premer nosilca role: vsaj 12,7 mm, 25,4 mm Vrste traku: vsaj neprekinjen trak, neprekinjen trak s črno črto v ozadju, trak z režo ali odprtino, perforiran trak, nalepke s presledkom |
| Lastnosti traku | Zunanji premer: vsaj 35 mm Standardna dolžina: vsaj 70 m Razmerje med trakom in medijem: 1:1 Širina traku: 33,8 – 109,2 mm Notranji premer nosilca za trak (jedra): 12,7 mm |
| Povezljivost | Vsaj USB, LAN |
| Podprti jeziki | ZPL/ZPL II |
| Združljivost | Vsaj Windows 10 ali novejši |
| Maks. velikost | 390 x 225 x 370 mm |
| Maks. teža | 9,5 kg |
| Drugi okolijski vidiki | Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oz. kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 53 dB. |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leto |

- Sklop 8: Strežniki, strežniški moduli in oprema ter naprave za shranjevanje podatkov

| Strežnik 1 (Go-soft art. OS000950) | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Velikost | Največ 2U |
| Procesor | Vsaj 2x Vsaj 128 jeder |
| Delovni pomnilnik | Vsaj 150 GB z Multi-bit ECC |
| Diski | Minimalno vsaj 2 x 240 GB SSD M.2 v RAID 1 konfiguraciji Možnost vgradnje 8 diskov, podpora za NVMe diske |
| Priklopi | 2x 2-portna 10/25 Gbps Ethernet kartica vključno s pripadajočimi 25 Gbps Ethernet SDPji (originalni od proizvajalca) 1x 1 Gbps RJ-45 za upravljanje |
| Oddaljeni nadzor | • Avtomatska nadgradnja firmware-a. • Podpira RESTful API, HTML5 web upravljanje in upravljanje preko CLI. • Podprto istočasno upravljanje več uporabnikov preko enega vmesnika brez dodatne programske opreme. • Podprta opcija zaklepanja konfiguracije strežnika in firmware-a zaradi varnosti in preprečevanja sprememb • V sklopu strežnika je vključen tudi komunikacijski modul. Komunikacijski modul mora omogočati dodeljevanje IP naslova, spremembo gesla za dostop do glavnega modula za nadzor, upravljanje strežnika in BIOSa. S pomočjo komunikacijkega modula mora biti omogočen tudi vpogled v strojno opremo in programsko opremo strežnika, stanje delovanja, mrežne podatke ter log-e |
| Napajanje | Redundantno |
| Hlajenje | Prisilno hlajenje izvedeno z najmanj 6 redundantnimi ventilatorji z možnostjo »hot-plug« zamenjave |
| Podprti operacijski sistemi | RHEL Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMWare 6.7, Windows Server 2022 |
| Dodatno | Silicon Root Of Trust certificirana oprema Vsaj TPM (Trusted Platform module) modul 2.0 Windows Server 2022 Standard (pokrita vsa jedra) |
| Garancija proizvajalca | 7-letna originalna tovarniška garancija na opremo |

| Rezervni RAM 1 (Go-soft art. 286993) | Količina: 10 kos |
| --- | --- |
| Opis | Original RAM proizvajalca za DELL PowerEdge R730 (Intel® Xeon® CPU E5-2960 v4 @ 2.60 GHz |
| Velikost | 16.00 GB |
| Hitrost | 2400 MHz |
| Tip | DDR-4 Multi-bit ECC |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leto |

| Rezervni RAM 2 (Go-soft art. 286994) | Količina: 10 kos |
| --- | --- |
| Opis | Original RAM proizvajalca ponujenega strežnika 1 |
| Velikost | Ustrezna glede na konfiguracijo |
| Hitrost | Ustrezna glede na konfiguracijo |
| Tip | Ustrezen glede na konfiguracijo |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 1 leto |

- Sklop 9: Aktivna mrežna oprema

| Mrežno stikalo (Go-soft art. OS000951) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Vrata | 48 vrat 10/100/1000 Mbps, PoE+ |
| Konfiguracija Uplink | 4x 10G vgrajeni uplinks |
| Hlajenje | Vgrajeno redundantno hlajenje |
| Programska oprema | Network Essentials |
| Navidezna omrežja | Vsaj 1 |
| Pasovna širina Stack-a | Vsaj 80 Gbps |
| Skupno št. naslovov MAC | Vsaj 16.000 |
| Skupno št. IPv4 poti (ARP plus priučene poti) | Vsaj 11.000 (8.000 direktnih in 3.000 indirektnih poti) |
| Vnosov poti IPv4 | Vsaj 3.000 |
| Vnosov poti IPv6 | Vsaj 1.500 |
| Lestvica multicast usmerjanja | Vsaj 1.000 |
| Lestvica vnosov QoS | Vsaj 1.000 |
| Lestvica vnosov ACL | Vsaj 1.500 |
| Paketni predpomnilnik na SKU | Vsaj 6 MB predpomnilnik |
| Vnosi Flexible NetFlow (FNF) | Vsaj 16.000 flows |
| DRAM | Vsaj 2 GB |
| Flash | Vsaj 4 GB |
| VLAN ID-ji | Vsaj 1024 |
| Skupno preklopnih navideznih vmesnikov (SVIs) | Vsaj 512 |
| Slike Jumbo | Vsaj 9198 bajtov |
| Kapaciteta | Vsaj 176 Gbps |
| Stopnja posredovanja | Vsaj 261,9 Mbps |
| Mean time between failures (hours) | Vsaj 246.270 |

| Stack modul za mrežno stikalo (Go-soft art. 286995) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Podprt model | Ponujeno mrežno stikalo |
| Tip naprave | Mrežni modul za stack |
| Tip povezljivosti | Žični |
| Zmogljivost (pasovna širina) | Vsaj 80 Gbps |
| Paketna količina (za 1 EM) | 2 |

| Stack kabel (Go-soft art. 286996) | Količina: 5 kos |
| --- | --- |
| Podprt model | Ponujen stack modul za mrežno stikalo |
| Tip naprave | Kabel za stack |
| Tip povezljivosti | Žični |
| Dolžina | Vsaj 1 m |

| Mrežno stikalo (8 vrat) (Go-soft art. 286997) | Količina: 20 kos |
| --- | --- |
| Opis | Preprosto, poceni majhno mrežno stikalo za potrebe pomanjkanja prostih mrežnih vtičnic na lokaciji zaradi starosti mrežne infrastrukture (do prenove IKT) |
| LAN Vrata | 8 vrat 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 2 leti |

| 10G SFP+ optični vmesnik (Go-soft art. 286998) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Opis | Namenski optični vmesnik SFP+ 10G za delovanje po enem optičnem enorodovnem (Single-Mode) vlaknu |
| Združljivost | Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G |
| Prepustnost | 10 Gbps po enem enorodovnem vlaknu |
| Lasnost | Dvosmerni (BiDi) SFP+ vmesnik Domet vsaj 20 km |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 5 let |

| Dostopovno stikalo (Go-soft art. OS000952) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Opis | L2 stikalo z najmanj 48x RJ45 Gigabit vmesniki in 4x 10G SFP+ moduli s priloženo opremo za sklad in ustreznimi optičnimi vmesniki SFP+ 10G (par) za delovanje po enem optičnem enorodovnem (Single-Mode) vlaknu (1 par: 2 komplementarna vmesnika na stikalo). |
| Vrata | 48x vrat UTP (RJ45) 10/100/1000 Mbps, full PoE+ 4x SFP/SFP+ 10G vmesniki 1x Ethernet, 1x USB in 1x serijska vrata za upravljanje stikala |
| Zmogljivost POE | Najmanj 740 W Podpora PoE IEEE 802.3at in IEEE 802.3bt Type 3 Stikalo mora ohranjati napajanje priključenih naprav tudi med ponovnim zagonom stikala. Ob zagonu stikala mora stikalo zagotavljati napajanje priključenih naprav preden se naloži operacijski sistem stikala. |
| Napajanje | Primarno najmanj 900 VA Možnost vgradnje sekundarnega napajalnika |
| Prepustnost stikala v skladu | Vsaj 250 Gbit/s |
| Hitrost posredovanja paketov stikala v skladu | Vsaj 185 Mbps |
| Velikost MAC tabele | Vsaj 16.000 |
| Velikost usmerjevalnih tabel | Vsaj 3.000 vnosov IPv4 Vsaj 1.500 vnosov IPv6 |
| Skupno št. naslovov MAC | Vsaj 16.000 |
| Skupno št. IPv4 poti (ARP plus priučene poti) | Vsaj 11.000 (8.000 direktnih in 3.000 indirektnih poti) |
| Velikost multicast usmerjevalne tabele | Vsaj 1.000 vnosov |
| Podpora jumbo okvirjev | Do vsaj 9.100 bajtov |
| Deljeni predpomnilnik | Vsaj 6 MB na vmesnik |
| Pomnilnik DRAM | Vsaj 2 GB |
| Pomnilnik Flash | Vsaj 4 GB |
| Podpora VLAN-ov | Vsaj 4094 |
| Skupno preklopnih navideznih vmesnikov (SVIs) | Vsaj 512 |
| Vmesni čas med napakami (MTBF) | Vsaj 340.000 ur |
| Podprte funkcionalnosti | - Možnost združevanja (link aggregation) posameznih povezav v logično enovito povezavo do 8 Gb/s z uporabo Gigabit Ethernet povezav in do 80 Gb/s z uporabo 10 Gbps Ethernet povezav na istem ali različnih stikalih znotraj sklada - Podpora za redundančno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, STP za posamezni VLAN ) - Kontrola poplave broadcast in multicast prometa (storm control) - IGMP verzija 3 (Internet Group Management Protocol) - IGMP Snooping - Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services) - Podpora za omejevanje količine vhodnega prometa na posameznem vmesniku - Avtomatsko QoS konfiguriranje - Min 8 čakalnih vrst na vmesnik - Podpora za razporejanje v čakalne vrste po metodi Shaped Round Robin (SRR), Committed Information Rate (CIR) - Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX, ZX, CWDM, DWDM, UTP) - Podpora za SFP+ module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM, DWDM) - Auto-MDIX podpora na vseh UTP vratih - Avtomatska konfiguracija vrat (hitrost in duplex) |
| Varnostne funkcionalnosti | - Prometni filtri (ACL) na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, protokol) - Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih za vhodni ali izhodni promet - Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na VLAN vmesnikih - Prometni filter se definira enkrat in velja za cel sklad - Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL) - Podpora za filtriranje STP BPDU paketov - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU paketov - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (error disable) in možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (error recovery) - Podpora za IEEE 802.1X protokol za overjanje LAN dostopov - Podpora overjanju na osnovi MAC naslova, če naprava ne podpira IEEE 802.1X - Podpora za overjanje delovne postaje in IP telefona na istem vmesniku za vsako napravo posebej - Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik - Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3 - Podpora za RADIUS overjanje - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika na osnovi MAC naslova in alarmiranje preko syslog - Možnost določitve poljubnega števila dovoljenih MAC naslovov na Ethernet vmesniku - Možnost avtomatskega zapisa dovoljenega MAC naslova ob prvi priključitvi uporabnika - Podpora za Private VLAN (PVLAN) - Podpora za MACSEC-128 na vseh portih - Podpora za VRRP |
| Zmogljivost sklada | - Avtomatska konfiguracija dodanega stikala v sklad - Avtomatska zaznava okvare stikala in ponovna konfiguracija sklada - Podpora najmanj 8 stikal v skladu - Minimalna prepustnost 80 Gb/s med stikali v skladu - Priloženi potrebni kabli in moduli |
| Upravljanje in administracija | - Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 protokolov - Podpora SNMPv3 šifriranju - Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 - Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem - Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat - Podpora za uploading/downloading konfiguracije in programske opreme s TFTP protokolom - Podpora za overjanje RADIUS - NTP podpora - Syslog podpora - Funkcionalnost avtomatskega posredovanja parametrov o VLAN omrežjih med medsebojno povezanimi stikali , katera mora biti združljiva z obstoječim sistemom - Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjeno eno vlakno v paru) na optičnih povezavah - Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola Link Layer Discovery Protocol – LLDP - Vključena najmanj 3-letna DNA licenca |
| Ostale funkcionalnosti in podpora standardom | - 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet) - 802.3x - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree) - 802.1p (Priority Tagging) - 802.1Q (VLAN) - 802.1x |
| Priloženi vmesniki | - Dvosmerni (BiDi) SFP+ vmesnik hitrost delovanja 10 Gb/s po enem enorodovnem vlaknu - Domet 20 km - Optični vmesnik mora biti združljiv s ponujenim stikalom - K vsakemu vmesniku mora biti priložen optični prehodni kabel Single-Mode z LC vmesniki dolžine 3m |
| Druge lastnosti | - Skladovna arhitektura (enotna posredovalna raven – data plane) - Vključen kit za vgradnjo v 10'' strežniško omaro - Višina 1 RU ali manj |
| Garancija | Zahtevana doživljenjska garancija na prvega lastnika opreme. Garancija na vključene optične vmesnike vsaj 5 let. |
| Dokazila | Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da je oprema nova, originalna ter da poleg garancije na strojno opremo vključuje vso podporo za programske nadgradnje in pravico do tehnične podpore proizvajalca. |

OPOMBA

| Krmilnik brezžičnih dostopnih točk (Go-soft art. OS000953) | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Opis | Krmilnik brezžičnih dostopnih točk |
| Tip krmilnika | - Z vključenimi 4x 1/2.5Gb RJ45 vmesniki ter 2 X 10G SFP+ vmesniki za povezavo z omrežjem - 1 X RJ45 vmesnik za upravljanje - 1 X RJ45 vmesnik za povezavo za delovanje v visoki razpoložljivosti - Možnost krmiljenja 250 brezžičnih točk ali več (lahko z nakupom licence) - Delovanje visoki razpoložljivosti v načinu Active/Standby ali N+1 - Vključen komplet za vgradnjo v standardno 19' komunikacijsko omaro - Višina 1 RU ali manj - Obratovalno temperaturno območje 0°C do 40°C - Dopustna vlažnost zraka 5 do 95%, nekondenzirajoča |
| Propustnost podatkov | Vsaj 5 Gbps |
| Zmogljivost krmilnika | Krmiljenje vsaj 250 brezžičnih krmilnih točk |
| Število priklopljenih uporabnikov | Vsaj 5000 |
| Podpora VLAN-ov | Vsaj 4094 |
| Vmesniki | - 4x 1/2.5 Gbps RJ45 - 2x SFP/SFP+ (podpora za enorodovna in večrodovna vlakna SX, BX, ZX, UTP, SR, LR) - RJ45, USB in serijska vrata za upravljanje stikala - 1x vmesnik za povezavo za delovanje v visoki razpoložljivosti |
| Podprti standardi brezžičnih omrežij | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 in Wave2, 802.11ax |
| Podprti standardi žičnih omrežij | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging, 802.1AX agregacija povezav |
| Podpora podatkovnih standardov | - RFC 768 User Datagram Protocol (UDP), - RFC 791 IP, - RFC 2460 IPv6, - RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP), - RFC 793 TCP, - RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP), - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts, - RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR), - RFC 1542 Bootstrap Protocol (BOOTP), - RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), - RFC 5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol - RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11 |
| Podpora varnostnih standardov | - Wi-Fi Protected Access (WPA), - IEEE 802.11i (WPA2, RSN), - Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), FC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm, - RFC 1851 Encapsulating Security Payload (ESP) Triple DES (3DES) Transform, - RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication, - RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH, - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, - RFC 2407 Interpretation for Internet Security Association Key Management Protocol (ISAKMP), - RFC 2408 ISAKMP, - RFC 2409 Internet Key Exchange (IKE), - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms, - RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure (PKI) Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, - RFC 4347 Datagram Transport Layer Security (DTLS), - RFC 5246 TLS Protocol Version 1.2 |
| Podpora šifrirnih standardov | - Static Wired Equivalent Privacy (WEP) RC4 40, 104 and 128 bits, - Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with CBC-MAC (CCM), Counter with CBC Message Authentication Code Protocol (CCMP), - Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES, - Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA - 1024- and 2048-bit, - DTLS: AES-CBC, - IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC, 802.1AE MACsec encryption |
| Podpora standardov overjanja | - IEEE 802.1X, - RFC 2548 Microsoft VendorSpecific RADIUS Attributes, - RFC 2716 Point-to-Point Protocol (PPP) Extensible Authentication Protocol (EAP)-TLS, - RFC 2865 RADIUS Authentication, - RFC 2866 RADIUS Accounting, - RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting, - RFC 2869 RADIUS Extensions, - RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, - RFC 3579 RADIUS Support for EAP, - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines, - RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP), - Web-based authentication, - TACACS support for management users |
| Podpora standardov za upravljanje in nadzor | - Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3, - RFC 854 Telnet, - RFC 1155 Management Information for TCP/IP-based Internets, - RFC 1156 MIB, - RFC 1157 SNMP, - RFC 1213 SNMP MIB II, - RFC 1350 Trivial File Transfer Protocol (TFTP), - RFC 1643 Ethernet MIB, - RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP), - RFC 2616 HTTP, - RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB, - RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions, - RFC 2819 Remote Monitoring (RMON) MIB, - RFC 2863 Interfaces Group MIB, - RFC 3164 Syslog, - RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3, - RFC 3418 MIB for SNMP, - RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs, - RFC 4741 Base NETCONF protocol, - RFC 4742 NETCONF over SSH, - RFC 6241 NETCONF, - RFC 6242 NETCONF over SSH, - RFC 5277 NETCONF event notifications, - RFC 5717 Partial Lock Remote Procedure Call, - RFC 6243 With-Defaults capability for NETCONF, - RFC 6020 YANG |
| Vmesniki za upravljanje | - Spletni: HTTP/HTTPS - Ukazni: Telnet, Secure Shell (SSH) Protokol, serial port, SNMP, NETCONF |
| Podpora obstoječim dostopnim točkam | - Krmilnik mora popolnoma podpirati in upralvjati z že obstoječimi brezžičnimi dostopnimi točkami pri naročniku: Cisco AIR-AP1832I-E-K9 |
| Garancija | Vsaj 5 let |
| Dodatno | - Storitev montaže, priklopa in konfiguracije v in skladno z infrastrukturo naročnika - Izobraževanje naročnika za upravljanje |

| Dostopna točka za brezžično omrežje (Go-soft art. OS000954) | Količina: 10 kos |
| --- | --- |
| Opis | Dostopna točka za brezžično omrežje s podporo 4X4 MIMO in 802.1ax ter upravljana preko krmilnika brezžičnih dostopnih točk. |
| Vmesniki | - Multigigabit Ethernet vmesnik z RJ-45 priključkom in podporo vsaj do 2.5Gbps - IEEE 802.3bz - 1x RJ45 vmesnik za upravljanje preko konzole - USB 2.0 |
| Upravljanje | - Možnost upravljanja preko krmilnika brezžičnih dostopnih točk (ponujen zgoraj) - Možnost namestitev Docker Container - Preko konzole |
| Podprti standardi | - 802.11n - Podpora za 4x4 MIMO in s štirimi prostorskimi tokovi (spatial stream) - Delovanje z 20Mhz in 40Mhz kanali - 802.11n in 802.11a/g oblikovanje žarka (beamforming) - Podpora za 80.11 Dinamično izbiro frekvence (Dynamic Frequency Selection) - Podpora za CSD (Cyclic shift Diversity) - Podpora za MRC (Maximal Ratio Combining) - 802.11ac - Podpora za 4x4 downlink MU-MIMO s štirimi prostorskimi tokovi (spatial stream) - Delovanje z 20Mhz, 40Mhz, 80MHz in 160 MHz kanali - 802.11ac oblikovanje žarka (beamforming) - Podpora za 80.11 Dinamično izbiro frekvence (Dynamic Frequency Selection) - Podpora za CSD (Cyclic shift Diversity) - Podpora za MRC (Maximal Ratio Combining) - 802.11ax - Podpora za 4X4 downlink MU-MIMO in s štirimi prostorskimi tokovi(spatial stream) - Podpora za 802.11ax oblikovanje žarka (beamforming) - Podpora za 802.11ax 20, 40, 80 in 160 MHz kanale - Hitrost vsaj do 5.38 Gbps - Podpora za agregiranje paketov A-MPDU (oddaja in sprejem) in A-MSDU (oddaja in sprejem) - Podpora za 802.11 DFS in CSD - TWT (Target Wake Time) - Podpora IEEE 802.11h, - Podpora IEEE 802.11d |
| Podpora varnostnih standardov | - Wi-Fi Protected Access (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2) - WPA3 - 802.1X - TKIP - 802.11r, 802.11k, 802.11w in 802.11u - MAC avtentikacija - EAP-PEAP - EAP-TLS - EAP-FAST |
| Podpora podatkovnih standardov | - RFC 768 User Datagram Protocol (UDP), - RFC 791 IP, - RFC 2460 IPv6, - RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP), - RFC 793 TCP, - RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP), - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts, - RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR), - RFC 1542 Bootstrap Protocol (BOOTP), - RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), - RFC 5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol, - RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11 |
| Ostale lastnosti | - Delovanje pri temperaturah vsaj od 0°C do 50°C - Delovanje pri vlažnosti zraka vsaj od 10% do 90% - Napajanje preko PoE: 802.3at in 802.3bt - Vgrajena antena - Možnost delovanja na način, da je promet preklapljan (switch) lokalno, dostopna točka pa je upravljana preko krmnilnika |
| Garancija | Vsaj 5 let |

- Sklop 10: Sistemi za neprekinjeno napajanje

| UPS 1 (Go-soft art. OS000955) | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Velikost | 19'' za vgradnjo v rack omaro |
| Zmogljivost | Vsaj 8.000 VA nazivne moči |
| Priključki | 3x IEC Jumper-ji (baterijska zaščita) 6x IEC 320 C13 (baterijska zaščita) 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) (baterijska zaščita) 4x IEC 320 C19 (baterijska zaščita) 1x LAN RJ-45 upravljalski vmesnik |
| Drugo | Bypass – samodejni in ročni |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta na opremo (vključno z baterijo) |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |