SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-15/2024 |
| Predmet javnega naročila | Vozički Sklop 1: Voziček za delo ob pacientu (12 kos) Sklop 2: Koš za odpadke in umazano perilo (20 kos enojni, 25 kos dvojni, 30 kos trojni) Sklop 3:Voziček za transport odpadkov (3 kos) Sklop 4: Voziček za transport biološkega materiala (2 kos) Sklop 5: Obposteljni voziček (16 kos) |

V postopku oddaje javnega naročila »Vozički« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Sklop 1: Voziček za delo ob pacientu (12 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1. Aluminijast okvir 350-400 x350- 400 mm z zaščitnim premazom proti koroziji. |  |
| 2. Zunanje dimenzije vozička: višina 980 mm (+/-3%); globina 500 mm (+/-3%); dolžina 580 mm (+/-3%) |  |
| 3. Prazna teža vozička brez dodatne opreme naj ne presega 16 kg. |  |
| 4. Opremljen naj bo z dvema policama, ki imata dvignjen rob, police morajo imeti dvignjene robove višine 20 mm na treh straneh in 10 mm višine na sprednji strani delovna površina in police naj bodo iz ABS-a in PMMA (Polymethyl methacrylate) materiala za visoko odpornost na detergente in razkužila, ki se uporabljajo v bolnišničnem okolju. |  |
| 5. Voziček naj ima zaobljene robove in naj bo enostaven za čiščenje in razkuževanje. |  |
| 6. Dimenzije zgornje/delovne površine: dolžina 540 mm (+/-3%); globina 450 mm (+/-3%) |  |
| 7. Štiri kolesa z vsaj dvema zavorama. |  |
| 8. Voziček mora vključevati predale z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje izpad predalov: dva predala z dimenzijami: 340x435x110 mm (+/- 3%) Prerazporeditev predalov je mogoče spreminjati brez uporabe orodja. |  |
| 9. Voziček mora vsebovati naslednjo dodatno opremo: nastavljiv potisni ročaj in dve nastavljivi tirnici za dodatno opremo stranska tirnica 350 x100 mm (+/- 3%) desno/spodaj stranska tirnica 350 x100 mm (+/-3%) levo/zgoraj zložljiva stranska polica iz ABS na desni strani, mere: 420x380 (+/- 3%) mm infuzijsko stojalo z dvema kavljema iz nerjavečega jekla, nastavljivo po višini držalo za vrečke za odpadke iz nerjavečega jekla s prostornino 20 do 30 litrov pritrjeno s spono |  |
| 10. imeti mora cetrifikat CE |  |

Sklop 2: Koš za odpadke umazano perilo (20 kos enojni, 25 kos dvojni, 30 kos trojni)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Koš za odpadke in koš za umazano perilo – enojni (20 kos) |  |
| 1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 5. Dimenzije 400 (dovoljeno odstopanje (+/- 10 %) X400 (dovoljeno odstopanje (+/- 14 %) x900 mm (dovoljeno odstopanje (+/- 8 %) |  |
| Koš za odpadke in koš za umazano perilo– dvojni (25 kos) |  |
| 1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 5. Dimenzije 750(dovoljeno odstopanje (+/- 8 %) x400(dovoljeno odstopanje (+/- 14 %) x900 mm dovoljeno odstopanje (+/- 8 %) |  |
| Koš za odpadke in koš za umazano perilo– trojni (30 kos) |  |
| 1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 5. Dimenzije 1050 (dovoljeno odstopanje (+/- 8 %) X 400 (dovoljeno odstopanje (+/- 14 %) x900 mm dovoljeno odstopanje (+/- 8 %) |  |

Sklop 3: Voziček za transport odpadkov (3 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1. Voziček volumna 720 l je namenjen prevozu odpadkov. |  |
| 2. Narejen je iz aluminijaste pločevine in aluminijastih profilov, z zaprtimi in gladkimi stenami. |  |
| 3. Stene so ojačane z vodoravnimi rebri/ojačitvami v razmaku na vsakih 120 mm. |  |
| 4. Ima dvojna vrata, ki se odpirajo navzdol in premičen pokrov, opremljen s tečaji in zaklepom pokrova v odprtem položaju. |  |
| 5. Na dnu ima izpustni ventil. |  |
| 6. Ima sililkonski spoj podlage vozička za popolno tesnenje. |  |
| 7. Na eni strani so ročaji za lažji transport. |  |
| 8. Ima 4 kolesa fi 160 mm, dve kolesi sta fiksni, dve pa vrtljivi izdelane iz gume, ki ne pušča sledi, kolesa imajo kroglične ležaje iz inoxa. |  |
| 9. Ohišje vozička je v celoti obdano z odbijačem iz PVC materiala, ki ne pušča sledi. |  |

Sklop 4: Voziček za transport biološkega materiala (2 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1. Voziček za transport biološkega materiala ima 2 polici velikosti 800 x 600 mm (dovoljeno odstopanje 3 %) z dvignjenimi robovi za lažji transport. Razmak med policami 63 cm ( dovoljeno odstopanje 3 %) |  |
| 2. Na vsaki strani vozička je ročaj za transport. |  |
| 3. Konstrukcija je v celoti argonsko varjena, brez dodatnih matic ali vijakov). |  |
| 4. Narejen je iz nerjavečega jekla 18/10 (AiSi 304). |  |
| 5. Ima štiri ojačana kolesa fi 150 mm in dve zavori. |  |
| 6. Nosilnost vozička od 70 do 80 kg na polico. |  |

Sklop 5: Obposteljni voziček (16 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1. Voziček mora biti v celoti izdelan iz nerjavečega jekla |  |
| 2. Material vozička mora omogočati razkuževanje z vsemi razkuževalnimi sredstvi, ki so trenutno v uporabi v zdravstvu |  |
| 3. Dimenzije vozička, dolžina med 600mm in 620 mm, širina med 400mm in 420mm, višina med 840mm in 860 mm V kolikor voziček odgovarja vsem ostalim postavljenim zahtevam, lahko voziček dimenzij 650mm( širina) X 450mm (globina) X 860mm (višina). |  |
| 4. Sestavljen mora biti iz dveh etaž (polic), ki morata imeti dvignjen rob |  |
| 5. Spoj police in dvignjenega roba mora biti gladek, brez utorov in mora omogočat enostavno čiščenje in razkuževanje |  |
| 6. Pod zgornjo polico morata biti nameščena dva predala enakih dimenzij. Lahko ponudite obposteljni voziček, ki ima nameščena predala tik pod zgornjo ploskvijo eden zraven drugega in sta enaka po dimenzijah, ter izpolnjujeta v celoti prostor pod zgornjo ploskvijo in notranja širina posameznega predala ne sme biti manjša ob 250mm. Predal naj bi imel 6 prekatov in razdelilniki morajo bit pomični oziroma morajo dopuščat premikanje in oblikovanje različno velikih prekatov. |  |
| 7. Predal in vodila predala morajo bit iz nerjavečega jekla |  |
| 8. Predalom morajo biti dodani razdelilniki, lahko iz PVC |  |
| 9. Spodnja polica je nameščena tik nad kolesi |  |
| 10. Voziček mora imeti gumirana kolesa premera 100 mm |  |
| 11. Kolesa morajo omogočat tiho ter gladko premikanje vozička, brez uporabe večje sile |  |
| 12. Na vsaj dveh kolesih so nameščene zavore |  |
| 13. Voziček je brez ročajev |  |
| 14. Na vozičku mora biti nameščena košarica iz nerjavečega jekla namenjena nošnji razkužila za roke. Pritrjena mora biti na način, ki omogoča njeno odstranitev in namestitev na drugo stran vozička |  |
| 15. Vsi robovi na vozičku morajo biti zaobljeni ( ne sme bit ostrih robov) |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |