SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-13/2023 |
| Predmet javnega naročila | Nakup novega laboratorijskega hladilnika - ponovitev |

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |
| 2. Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| 3. Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| 4. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| 5. Neto prostornina: 1200-1400 L |  |
| 6. Nastavljivo temperaturno območje od + 2 do +15 °C. Lahko ustrezen laboratorijski hladilnik z nastavljivim temperaturnim območjem od +2 do +12 °C |  |
| 7. Samostoječi s kompletom vodljivih koles (min. 2 z zavorami) |  |
| 8. Vrata: izolirana dvojna steklena vrata s ključavnico |  |
| 9. Material notranjosti: nerjaveče jeklo |  |
| 10. Notranja osvetlitev |  |
| 11. Mora imeti 10 polic |  |
| 12. Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja in napake |  |
| 13. Vrsta krmiljenja: prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) |  |
| 14. Avtomatsko odtajanje |  |
| 15. Vsaj 1 leto garancije |  |
| 16. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| 17. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |
| 18. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| 19. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |
| 20. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| 21. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |