SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-15/2023 |
| Predmet javnega naročila | UZ aparat za potrebe anesteziološke službe (2 kos) |

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| - ULTRAZVOČNI APARAT |  |
| Naročnik zahteva prenosni ultrazvočni aparat z najnovejšo tehnologijo. Model aparata mora biti nov, iz tekoče proizvodnje. |  |
| 1. Aplikacije za preiskave živcev, ožilja, mehkih delov, mišic, trebuha |  |
| 2. Kombinirano napajanje (ko je aparat na vozičku) omrežje 220V ali vgrajena baterija z avtonomijo vsaj 60 minut |  |
| 3. Čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 45 sekund |  |
| 4. Teža UZ aparata s stojalom ne sme presegati 30 kg |  |
| 5. Po višini nastavljiv voziček, ki omogoča delo stoje ali sede |  |
| 8. Košara za odlaganje pripomočkov in držalo za UZ gel |  |
| 9. Trije enakovredni priklopi za UZ sonde na vozičku, neodvisni od vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo) z enostavnim načinom preklopa |  |
| 10. Zaslon velikosti vsaj 13 palcev z ločljivostjo vsaj 1920x1080, s prikazom klinične slike vsaj 20x15 cm |  |
| 11. Zaslon na dotik za opravljanje funkcij velikosti vsaj 20x10 cm |  |
| 12. Fizični gumbi za opravljanje osnovnih funkcij ultrazvoka (npr. sprememba globine, zamrznitev slike…) |  |
| 13. Omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja infekcij) in odpornost na tekočine |  |
| 14. Zahtevani prikazi: B (2D), M-mode, barvni Dopler, barvni »power« Dopler, PW (pulse wave doppler) |  |
| 15. Enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain« |  |
| 16. Enostaven in pregleden uporabniški vmesnik z možnostjo prilagoditve uporabniškega vmesnika po potrebah uporabnika |  |
| 17. Možnost shranjevanja dodatnih preiskovalnih menijev z nastavitvami uporabnika |  |
| 18. Dvojni prikaz slike (dual imaging) |  |
| 19. Zoom na živi in zamrznjeni sliki |  |
| 20. Shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega shranjevanja na zunanji medij (USB) |  |
| 21. Zunanji prikljički: vsaj 2x USB 2.0 ali 3.0, HDMI ali DP, UTP |  |
| 22. DICOM funkcije: - store, modality worklist - modality perform procedure step (MPPS) - storege commitment - DICOM USB export |  |
| 23. Možnost nadgradnje za WiFi prenos DICOM podatkov |  |
| 24. Aparat mora biti odporen na udarce in padce iz višine vsaj 100cm |  |
| - ULTRAZVOČNE SONDE |  |
| 1. Konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz (+/-5%) |  |
| 2. Linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz (+/-5%) |  |
| 3. Sonde morajo biti odporne na udarce in padce iz višine vsaj 100 cm |  |
| - VZDRŽEVANJE |  |
| Naročnik zahteva: |  |
| 1. Garancijo za aparat vsaj 60 mesecev, ki mora kriti tudi popravilo okvar sistema kot posledica padcev |  |
| 2. Garancija za sonde vsaj 60 mesecev, garancija mora kriti tudi popravilo okvar kot posledica padcev |  |
| 3. Redni preventivni servis po poteku garancije za skupno obdobje garancije in preventivnih servisov 7 let od primopredaje UZ aparata. |  |
| 4. Reakcijski čas v primeru okvare UZ aparata do 8 ur |  |
| 5. Popravilo aparata v 72 urah |  |
| 6. Ponudnik mora podati cenik servisne ure in potnih stroškov za izredne servise/popravila |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |